- Nom :						    date :

- DES PÂTES RICHES  !...

-  Buts :  	- tester la limite de rupture d’un matériau,

- - retrouver le module d’élasticité  E  d’un matériau de deux manières.

 Matériel :	- support, dispositif de fixation du matériau, papier millimétré,

- masses marquées de 0,1 g  à  100 g environ, spaghetti (non cuit).

1) DÉFORMATION.

 Fixe un embout plastique et un crochet à l’extrémité d’un spaghetti puis dispose cette tige dans le support .

l  =             cm

 Mesure la longueur  l  du spaghetti, soit

  Fixe une feuille de papier derrière le spaghetti, de manière à pouvoir noter la position de l’extrémité lorsqu’elle sera chargée.

Accroche très prudemment des masses marquées à l’extrémité du spaghetti.

La masse minimale est de 0,5 g . Ajoute à chaque fois 0,5 g. Pour chaque nouvelle masse, note la position de l’extrémité de la tige, ceci jusqu’à la rupture de celle-ci. Les résultats seront consignés dans le tableau ci-dessous :

| Masse m (g) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distance L (cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m / L (g/cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le module d’élasticité  E  du matériau dépend de la longueur  l  du spaghetti, de la charge  F appliquée, du diamètre    et de la distance  L.

 E est donné dans ces conditions en mégapascal  par l’expression : E≈0,390×l3×mΔL

( l  en centimètre, m en gramme, L en centimètre )

| Module E (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Bilan.

Emoyen MPa

Dans l’intervalle où le module d’élasticité E varie peu, calculer Emoyen .

Pour cette tige, de longueur   l =           cm  et de diamètre   = 2 mm, la rupture a lieu pour une masse  	m =           g.

C =		N

La charge de rupture vaut donc   C = 0,001 x 9,81 x m  , soit

2)   FLEXION.

Le dispositif est le suivant :

 Poser un spaghetti dans les deux boucles servant de support.

 Comme précédemment, accrocher des masses de plus en plus élevées, jusqu’à la rupture, en notant à chaque fois la longueur L obtenue.

 Les résultats seront rassemblés ci-dessous :

| m (g) | 5 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L ( mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| m/L ( g/cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Le module d’élasticité  E  ( en Mpa) de cette tige sur deux appuis, chargée au milieu, est donné par :E≈0,26×l3×mΔL  avec  l en centimètres, m en grammes et L en millimètres.

| E (MPa) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Emoyen MPa

 Calcule une valeur moyenne de  E .

 Compare les deux valeurs de  E obtenues , puis compare ces valeurs avec le module d’élasticité  E d’autres matériaux.

#### Résultats obtenus par l’iut genie civil d’Egletons Résistance à la rupture : 40 MPa, Module d'élasticité : 8000 MPa