# le confort visuel

## Les paramètres du confort visuel

Le confort visuel est une impression subjective liée à la quantité, à la distribution et à la qualité de la lumière.

6 critères principaux sont à respecter :

Il n’existe en effet pas de solution universelle au problème du confort visuel car celui-ci sera influencé par le type de tâche, la configuration du lieu, et les différences individuelles.

Définitions

Eclairement et luminance

Le flux lumineux est le rayonnement émis par une source lumineuse dans toutes les directions (en Lumen)

L’éclairement (en Lux) est l’effet produit par le flux lumineux provenant d’une source lumineuse sur une surface.

La luminance (en candelas par m²) caractérise le flux lumineux quittant une surface vers l’œil de l’observateur.

Le niveau d’éclairement de référence est adapté à l’activité prévue

## principales Sources d’inconfort visuel

- Eblouissement : trop fort contraste de luminance dans le champ visuel

- Eclairement insuffisant : source de fatigue

- Variation trop rapide de l’intensité d’éclairage

- Mauvais rendu des couleurs : spectre de la lumière inadapté

Comparaison des spectres de la lumière naturelle et de lumières artificielles

Confort, niveau de luminance acceptable et position de la source

## Facteur de lumière de jour (FLJ)

Le FLJ mesure le rapport entre l’éclairement intérieur reçu sur le plan de travail et l’éclairement extérieur sur une surface horizontale. Il s’exprime en %. On recommande des valeurs de FLJ minimum de référence dans tout bâtiment en fonction de son utilisation. Les valeurs recommandées au fond des locaux sont :

- usines : 5%

- bureau : 2%

- salles de cours : 2%

- salle d’hôpital : 1%

L’éclairement naturel (et donc le FLJ) est constitué de 3 composantes :

1 : composante directe du ciel : éclairement provenant directement de la partie visible du ciel

2 : composante réfléchie extérieure : éclairement parvenant au point par réflexion sur les façades extérieures

3 : composante réfléchie intérieure : éclairement parvenant au point par réflexion sur les faces intérieure

Valeurs typiques du FLJ pour une salle de classe

## Stratégie de l’éclairage naturel