	Solaire Photovoltaïque : Installation Résidentielle
	STI2D :

	Nom :
	Auteur :

	Prénom :
	Version du 14/12/25



Synthèse


LES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES
Fabrication
[image: image1.png]FABRICATION DE PANNEAUX
SOLAIRES PHOTOVOLTAIQUES




Technologies
[image: image2.png]Cellules Silicium :

Silicium monocristallin (c-5i)
16 % <1 <20 %, 160 W/m? < P < 200 W/m?

Silicium poly- ou multi eristallin (poly:Si o me-Si)
15% <1 <16 %, 150 W/m? <P < 160 W/m?

Cellules couche mince :
10% <1 < 13 %, 100 W/m? < P< 130 W/m?

Silicium Amorphe (a-Si ou a-SiH)
CdTe (Codmium telluride)

CIS (Copper indium diselenide CulnSe,)
CIGS [Copper Indium Gallium Diselenide) mulficouches

GaAs (Gallium arsenide) cellule mulfjonction



[image: image3.png]Surface PV pour|[TkWe

Monocryst.

Polycryst.

CIs

CdTe

16-20

Si amorphe




INSTALLATION

Avec autoconsommation
[image: image8.png]inopauos ns oy suias

3

B z

SUNNY BOY 3300 / 3800




[image: image9.png]générateur PV

Réseau public




[image: image4.png]



1- Panneaux photovoltaïques

2- Onduleur

3- Appareils (consommateurs)

4- Batteries

5- Réseau public (en site isolé, pas de raccordement réseau)

Sans autoconsommation
[image: image5.png]générateur PV

Réseau public





En France, du fait de la politique de rachat de l’électricité, la majorité des installations chez les particuliers sont des installations avec revente intégrale de la production (pas de batterie).
Onduleur
	Il a pour rôle de convertir le courant continu des capteurs photovoltaïques en courant alternatif identique à celui du réseau (privé ou public). C’est un appareil électronique de haute technologie, géré par microprocesseur, qui garantit que le courant produit répond exactement aux normes fixées par le gestionnaire du réseau, tant en terme de qualité du courant (tension, fréquence, etc.) qu’en terme de sécurité (protection de découplage*).
	[image: image6.png]



          ONDULEUR SMA SUNNY BOY 3000TL20



*Pour des raisons de sécurité, l’onduleur s’arrête de fonctionner automatiquement lorsque le réseau est mis hors tension (coupure de courant de cause accidentelle ou pour travaux). C’est ce qui permet de supprimer tout risque d’électrocution lorsque des techniciens font une opération de maintenance sur le réseau.

Il se présente sous la forme d’un boîtier métallique de petite dimension, muni d’un radiateur ou d’un ventilateur. Il doit être placé sur un support vertical (mur par exemple) et dans un espace ventilé. Il n’émet aucun parasite électromagnétique et ne génère quasiment aucun bruit. Afin de limiter les pertes d’électricité en ligne, il doit être placé le plus près possible des modules photovoltaïques.
Schéma de principe d’un type d’onduleur (avec transformateur)

MPP Tracker = dispositif permettant de faire fonctionner l’onduleur au plus près du MPP (Point de Puissance Maximum)
Pont en H : Structure électronique composée de transistors et d’une capacité permettant de modifier le courant continu des panneaux photovoltaïques en courant alternatif.
Transformateur : Composant permettant d’adapter la tension à la tension du réseau et d’isoler électriquement les 2 circuits.
OPTIMISATION D’UNE INSTALLATION

Paramètres d’installation :

[image: image7.jpg]hiver|

panneau
solaire

panneau
solaire

[printemps]

ot

panneau
solaire

45°
France

Sud
?7 rayon





Optimisation :

1





2





3





4





5





1





2





3





5








STI2D : Ingénierie et Développement Durable 

