NOM :

Prénom :

Classe : TSTI2D_SIN

Durée :

Note :          /

Baccalauréat STI2D

Sciences et

Technologie de

l’Industrie

Développement

Durable

Et du

Enseignement de Spécialité

Système d’Information et Numériques

TP Liaison i2c

Raspberry Pi – Arduino Méga 2560 R3

Publication dans une page Web de l’entrée A0

Etude Statique du résistor Rp

2 : Etude des résistors de pull-up

A : Etude Statique (Rpmin)

2.1: Relever les valeurs (valeurs relevées) des résistors de pull-up des cartes 			Raspberry, Arduino et convertisseur de niveau.

Ouvrir le schéma structurel de la carte Arduino MEGA 2560 R3 « arduino-mega2560-schematic.pdf » et 	découper et coller ci-dessous (avec un 	logiciel de capture d’image « Captimag ») les résistors de pull-up du 	bus I2C des lignes SDA et SCL (RN1B et RN1C).

Ouvrir le schéma structurel de la carte Raspberry « Raspberry-Pi-3B-V1.2-Schematics.pdf » et découper et 	coller ci-dessous les résistors de pull-up du bus I2C des lignes SDA et SCL (R23 et R24).

Ouvrir le schéma structurel du convertisseur de niveau « Logic_Level_Bidirectional.pdf » et découper et 	coller ci-dessous les résistors de pull-up du bus I2C des lignes SDA (R2 et R10) et SCL (R3 et R4).

Calculs théoriques des valeurs relevées :

Compléter le schéma suivant en indiquant les valeurs des différents résistors :

(RN1C, RN1B, R10, R4, R2, R3, R24, R23)

On peut remarquer que de part et d’autre du convertisseur de niveau on a des résistors de pull-up des lignes SDA et SCL qui sont constitués de 2 résistors en parallèles, exemple coté Arduino sur la ligne SDA, le résistor équivalent est constitué de RN1C en parallèle avec R10, on le nommera Rp_Arduino_SDA.

Le résistor équivalent correspond au produit des résistors divisé par la somme des résistors soit :

RP ArduinoSDA= RN1C*R10RN1C+R10

Calculer les différents résistors et compléter le tableau suivant

| Résistor | Equation Théorique | Application Numérique |
| --- | --- | --- |
| Rp_Arduino_SDA | RP ArduinoSDA= RN1C*R10RN1C+R10 |  |
| Rp_Arduino_SCL |  |  |
| Rp_Raspberry_SDA |  |  |
| Rp_Raspberry_SCL |  |  |

2.2: Avec un Multimètre, mesurer les valeurs (valeurs mesurées) de ces résistors.

Pour mesurer les résistors de pull-up des cartes Arduino et Raspberry, il faut utiliser un multimètre en position « ohmmètre » calibre minimum 20KΩ. La mesure s’effectue entre :

Pour la carte Arduino (I2C 5v) entre la borne positive de l’alimentation (Vcc=5v) et la ligne SDA puis la ligne SCL, prendre deux photos de vos mesures et remplacer les images ci-dessous par les vôtres. Vous ferez attention à ce que le calibre du multimètre soit visible ainsi que l’affichage de la valeur !

| R_SDA_Arduino = …. KΩ calibre= | R_SCL_Arduino = …..KΩ calibre= |
| --- | --- |

Pour la carte Raspberry (I2C 3.3v) entre la borne positive de l’alimentation (Vdd=3.3v) et la ligne SDA puis la ligne SCL, prendre deux photos de vos mesures et remplacer les images ci-dessous. Vous ferez attention à ce que le calibre du multimètre soit visible ainsi que l’affichage de la valeur !

| R_SDA_Raspberry = … KΩ calibre= | R_SCL_Raspberry = ... KΩ calibre= |
| --- | --- |

2.3: Calcul (valeurs calculées) des résistors de pull-up présentés dans le site :

http://www.monnetamoi.net/articles.php?lng=fr&pg=352

La valeur minimum du résistor Rp (SDA ou SCL) est calculée par la formule (loi d’ohm U=RI) suivante :

Rpmin = VRpmin/iol = (VDDmax – VOLmax) / iol (VDDmax = VDD + 10%)

On considère qu’on utilise le bus dans le mode standard

Entourer sur le tableau suivant les valeurs de Volmax et iol.

Application Numérique :

Calculer La valeur de Rpmin pour un bus I2C en 5v (Carte Arduino) :

Rpmin = VRpmin/iol = (VDDmax – VOLmax) / iol (VDDmax = VDD + 10%)

Calculer La valeur de Rpmin pour un bus I2C en 3,3v (Carte Raspberry) :

Rpmin = VRpmin/iol = (VDDmax – VOLmax) / iol (VDDmax = VDD + 10%)

2.4: Analyse des valeurs obtenues :

Compléter le tableau des différentes valeurs des résistors de pull-up.

En observation rappeler les conditions dans lesquelles vous avez procédé.

| Valeurs |  | R_SDA(KΩ) | R_SCL (KΩ) | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 : Relevées | Raspberry (3,3v) |  |  |  |
|  | Arduino (5v) |  |  |  |
| 2.2 : Mesurées | Raspberry (3,3v) |  |  |  |
|  | Arduino (5v) |  |  |  |
| 2.3 :Calculées Valeurs min | Raspberry (3,3v) |  |  |  |
|  | Arduino (5v) |  |  |  |

Conclure sur les valeurs des résistors de pull-up : Relevées, Mesurées et Calculées.

Votre analyse doit déterminer si les valeurs des résistors présents dans votre montage sont correctes.